PINOUT;

1 (Vss) GND
2 (Vdd) 5V
3 (Vo) ————————> Pot Slider Pin
4 (RS) 2
5 (R/W) 3
6 (E) 4
7 (DB0) 5
8 (DB1) 6
9 (DB2) 7
10 (DB3) 8
11 (DB4) 9
12 (DB5) 10
13 (DB6) 11
14 (DB7) 12
15 (/CS1) 13
16 (/RST) A0
17 (/CS2) A1
18 (/CD3) A2
19 (Vout) ————————> Pot Pin1 (Pot Pin2 To GND)
20 (LED+) 5V

KULLANILAN KÜTÜPHANELER:

1. Arduino.h

2. U8g2lib.h

3. SPI.h

4. Wire.h

KULLANDIĞIMIZ ÖRNEK KOD:

#include <Arduino.h>

#include <U8g2lib.h>

#include <SPI.h>

#include <Wire.h>

#define U8X8_HAVE_HW_SPI

U8G2_KS0108_ERM19264_1 u8g2(U8G2_R0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 2, 13, A1, A2, A0);

void setup(void) {

pinMode(3, OUTPUT);

digitalWrite(3, 0);

u8g2.begin();

}

void loop(void) {

u8g2.firstPage();

do

{

u8g2.setFont(u8g2_font_cu12_t_greek);

u8g2.drawUTF8(0,12,"Καλησπέρα - ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ");

u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_greek);

u8g2.drawUTF8(0,30,"Καλησπέρα - ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ");

u8g2.setFont(u8g2_font_10x20_t_greek);

u8g2.drawUTF8(0,50,"Καλησπέρα-ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ");

}

while ( u8g2.nextPage());

delay(500);

}